TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG AN NINH ĐA LỚP VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG THÔNG MINH TRÊN NỀN TẢNG ESP32

1. Mục tiêu đề tài: Thiết kế hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển ESP32 để kiểm soát ra vào bằng bảo mật kép (mật khẩu + sinh trắc học) và tự động hóa thiết bị dựa trên điều kiện môi trường (ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ).

2. Yêu cầu chức năng chi tiết:

A. Phân hệ Kiểm soát An ninh & Ra vào (Security Access Control):

Cơ chế khóa cửa điện tử: Sử dụng Relay đóng vai trò là chốt khóa điện từ (Solenoid Lock). Trạng thái bình thường là khóa (Ngắt Relay), khi xác thực thành công sẽ kích hoạt Relay để mở cửa.

Xác thực mật khẩu: Người dùng nhập mã PIN thông qua Keypad 4x4.

Bảo mật sinh trắc học (Biometric): Tích hợp Cảm biến vân tay để định danh người dùng chính xác.

Cơ chế xác thực đa lớp (Multi-factor Authentication):

Chế độ thường: Có thể mở bằng Vân tay hoặc Mật khẩu.

Chế độ Bảo mật cao (High Security Mode): Yêu cầu xác thực 2 lớp (2FA) – Người dùng phải nhập đúng Mật khẩu VÀ quét đúng Vân tay mới được kích hoạt Relay mở cửa.

Chống dò mật mã: Nếu nhập sai mật khẩu quá 3 lần, hệ thống sẽ tạm khóa quyền nhập liệu và phát cảnh báo trên màn hình.

B. Phân hệ Tự động hóa & Chiếu sáng thông minh:

Cảm biến ánh sáng môi trường: Sử dụng Cảm biến ánh sáng (LDR) để đo cường độ sáng.

Yêu cầu: Khi trời tối (giá trị Analog từ LDR vượt ngưỡng cài đặt), hệ thống tự động bật đèn LED (giả lập đèn sân vườn/hành lang).

Cảm biến kích hoạt bằng âm thanh: Sử dụng Cảm biến âm thanh thay thế cho cảm biến chuyển động.

Yêu cầu: Khi phát hiện tiếng động lớn (ví dụ: tiếng vỗ tay hoặc tiếng gõ cửa) trong điều kiện trời tối, hệ thống sẽ bật đèn LED hoặc hiển thị thông báo "Có khách" lên màn hình.

C. Phân hệ Giám sát Môi trường (Thay thế báo cháy):

Giám sát nhiệt độ/độ ẩm: Sử dụng cảm biến DHT11 để đo nhiệt độ và độ ẩm phòng liên tục.

Cảnh báo quá nhiệt: Thay vì báo khói, hệ thống sẽ giám sát nhiệt độ. Nếu nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn (ví dụ: > 40°C), hệ thống cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn và tự động ngắt các thiết bị điện (ngắt Relay) để đảm bảo an toàn.

D. Giao diện người dùng (HMI):

Hiển thị thông tin: Sử dụng màn hình LCD 16x2 (giao tiếp I2C) để hiển thị:

Trạng thái chờ (Welcome).

Thông số môi trường (Nhiệt độ, Độ ẩm) từ DHT11.

Thông báo trạng thái (Mở cửa/Sai mật khẩu/Cảnh báo nhiệt độ).

3. Yêu cầu phi chức năng:

Hệ thống hiển thị rõ ràng trên LCD (cấp đủ nguồn 5V cho LCD để tránh bị mờ).

Sử dụng đúng điện áp cho các module (Relay dùng 5V, Cảm biến vân tay/LDR dùng 3.3V) để đảm bảo độ bền.